ALLEGATO B - DICHIARAZIONE REQUISITI MINIMI INDEROGABILI

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA SPERIMENTALE COMPLETO PER SPETTROSCOPIA NAP-XPS CON CELLA ELETTROCHIMICA IN-OPERANDO CIG A0380A3E62

CUP D43C22001410007

| ID | Requisito minimo inderogabile | Caratteristiche dell'attrezzatura offerta Indicare, nella colonna evidenziata in verde, i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizzatore emisferico di raggio minimo pari a 150 mm e accettanza angolare > 40° (con ugello). Dovendo lavorare nel range di pressione che va dall’ultra alto vuoto (UHV) al near-ambient pressure (NAP), l’analizzatore per fotoelettroni dovrà essere dotato di sistema di pompaggio differenziale. L’analizzatore dovrà essere schermato in μ-metal e fornito di una gate valve pneumatica in-lens, per poter permettere di aumentare la pressione in camera di analisi e nella zona pre-lens, senza modificare il livello di UHV interno all’analizzatore. |  |
| 2 | La camera dovrà essere in acciaio inox con pulizia secondo standard da ultra-alto vuoto (UHV). |  |
| 3 | Presenza di una sorgente X. |  |
| 4 | Presenza di un monocromatore. |  |
| 5 | Presenza di una sorgente UV. |  |
| 6 | Presenza di 1 linea di gas con flussimetri (mass flow controller), con relative valvole di chiusura e bypass di spurgo, adatti a gas da definire tra i seguenti: Ar, N2, O2, H2, COx, NH3, NOx, H2S, valvola di ingresso in camera (chamber inlet valve), controllo automatico della pressione nell'intervallo 1-30 mbar. |  |
| 7 | Presenza di un Manipolatore per misure elettrochimiche in-operando e studio dell’interfaccia solido/liquido con cella a 3 elettrodi e possibilità di refill della cella da remoto. |  |
| 8 | Training sull’utilizzo del sistema. |  |